AMD Bulldoser

У 2011 році у компанії AMD відбулось активне впровадження процесорів з двома новими мікроархітектурами «Bulldozer» і «Bobcat», які прийшли на зміну мікроархітектурі AMD K10. Продуктивна і добре масштабована в свій час архітектура  «Bulldozer» зайняла сегмент серверних і ігрових систем. Також ця платформа стала використовуватись для побудови продуктивних ноутбуків і неттопів. Процесори з більш енергоефективною і гнучкою архітектурою «Bobcat» успішно протистояли процесорам Intel Atom у сегменті нетбуків і офісних ПК.

Структурно поріняємо архітектури AMD К8/К10 та AMD Bulldozer:

Мікроархітектура Bulldozer, в першу чергу, відрізняється від K8/K10 наявність в одному ядрі одразу двох блоків ALU. Блок FPU хоча і залишився один, але доступ до нього проводиться по двом окремим 128-розрядним FMAC.

FPU (Floating Point Unit) - блок, що виконує операції з плаваючою точкою (часто говорять комою) або математичний співпроцесор. FPU допомагає основному процесору виконувати математичні операції над числами. Коли операція виконується над числами з плаваючою комою, то може виконуватися подвійне округлення  fused multiply-accumulate (FMAC).

Нові процесори Bulldozer отримали підтримку технології Turbo Core 2, яка дозволяє збільшити номінальну частоту процесора з 3,5 до 4 ГГц і помітно підвищити продуктивність, аналогічно технології Intel «Turbo Boost».

Цю архітектуру можна умовно назвати як «два в одному», оскільки виходить що одне ядро Bulldozer здатне працювати за два повноцінні ядра, що фактично дозволяє збільшити продуктивність вдвічі.

Таким чином, компанія AMD створила певну противагу процесорам Intel і технології Hyper-Threading, яка за допомогою одного процесорного ядра дозволяє паралельно обробляти два потоки даних. Процесори з архітектурою Bulldozer мають можливість обробляти значно більше системних ресурсів, і їх обробка дійсно виконується паралельно, а не по черзі, як у випадку з Hyper-Threading. Але, як і у випадку з технологією Hyper-Threading, апаратна частина і операційна система «бачать» можливість двопоточного виконання команд кожним процесорним ядром Bulldozer.

Компоненти архітектури Bulldozer розділені на загальні (на схемі позначені червоним кольором) і спеціальні (на схемі позначені синім кольором). Загальні компоненти допомогають скоротити витрату енергії, зменшити площу кристалу і його вартість. Наявність спеціалізованих компонентів дозволяє збільшити продуктивність і масштабованість процесора. Архітектура Bulldozer здатна динамічно перемикатися між загальними і спеціальними компонентами, що дозволяє максимально збільшити продуктивність та Ват спожитої енергії.

Також помітною зміною можна назвати збільшення числа конвеєрів ALU з трьох в архітектурі K10 до чотирьох в Bulldozer. Кожне інтегроване ядро має свою окрему кеш-пам'ять першого рівня. Кеш-пам'ять другого рівня є загальною для всього ядра Bulldozer, а кеш-пам'ять третього рівня загальна для всього процесора. Також, як і раніше, у процесорах, заснованих на архітектурі Bulldozer,  є інтегрований контролер пам'яті і контролер «північного мосту».

Першим сімейством процесорів мікроархітекури Bulldozer стало настільний сімейство Zambezi. Процесори сімейства Zambezi мають чотири ядра Bulldozer, їх умовно можна вважати восьмиядерними процесорами:

Для серверного сегмента запропоновані ще більш потужні варіанти, які нараховують до восьми ядер Bulldozer. Як і шестиядерні процесори AMD Phenom II, моделі серверного сегменту підтримують технологію Turbo Core, яка покликана автоматично збільшувати частоту деяких процесорних ядер, щоб більш ефективно виконувати не оптимізований під багатопоточність код. Також у нових ядрах збільшилася кількість виконуваних інструкцій, що розширюють можливості процесора x86.

Поза тим що архітектура Bulldozer побудована по більш тонкому,  порівнянні з попередниками, 32 нм техпроцесу, був початий ряд заходів щодо зменшення енергоспоживання під час «сну» системи. Зокрема,  наведений алгоритм по входженню процесорного ядра в «сон» і вихід з нього.

Входження в стан CC6 супроводжується:

- стиранням даних у кеш-пам'яті рівнів L1 і L2,

- записом даних на зовнішню оперативну пам'ять,

- зменшенням частоти ядра,

- зменшенням живлення PLL,

PLL – фазове автопідлаштування частоти  (Phase-locked loop).

- відключенням виходу ядра,

- обмеженням живлення ядра.

Активація ядра процесора здійснюється у зворотній послідовності з перезапуском мікрокодів і ініціалізацією кеш-пам'яті рівнів L1 і L2.

Далі представлена таблиця моделей процесорів архітектури AMD Bulldozer:

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | FX-8170 | FX-8150 | FX-8120 | FX-8100 | FX-6200 | FX-6130 | FX-6120 | FX-6100 | FX-4200 | FX-4170 | FX-4150 | FX-4130 | FX-4120 | FX-4100 |  |
| Кодове Ім’я | Zambezi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядра/Модулі | 8/4 |  |  |  | 6/3 |  |  |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |
| Штатна Частота | 3.9 GHz | 3.6 GHz | 3.1 GHz | 2.8 GHz | 3.8 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 4.2 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 3.6 GHz |  |
| В режимі Turbo | 4.5 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 3.7 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 4.3 GHz | 4.1 GHz | 3.9 GHz | 4.3 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 4.0 GHz | 3.7 GHz |  |
| Кэш 2 рівня | 8MB |  |  |  | 6MB |  |  |  | 4MB |  |  |  |  |  |  |
| Кэш 3 рівня | 8MB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4MB | 8MB |  |  |
| Тепловиділення (TDP) | 125W |  |  | 95W | 125W |  | 95W |  | 125W |  | 95W | 125W | 95W |  |  |
| Пам’ять | максимальна частота пам’яті 1866 MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокет | AM3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техпроцес | 32 nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Завдання:

Згідно варіанту, скласти таблицю порівняльної характеристики процесора AMD та аналогічного за техпроцесом процесора Intel максимально наближеної цінової категорії. Характеристики занести в таблицю, висновки обгрунтувати.

Приклад таблиці порівняння

AMD FX 7171; Intel і7 2371. Архітектура. Техпроцес. Ядра. Об’єм кеш L1/L2/L3. TDP. Підтримка пам’яті (макс). Частота (макс). Максимальна температура. Вільний множник. Підтримка інструкцій. Технології. ……..