Відеопам'ять - це спеціальна оперативна пам'ять , в якій формується графічне зображення . Іншими словами, для отримання на екрані монітора картинки, її треба десь зберігати . Для цього й існує відеопам'ять .

Об'єм відеопам'яті розраховується за формулою : V = I * X * Y , де I - глибина кольору окремої точки , X , Y- розміри екрана по горизонталі і по вертикалі ( добуток  х на у - роздільна здатність екрана) .

Екран дисплея може працювати в двох основних режимах : текстовому і графічному.

У графічному режимі екран розділяється на окремі крапки, що світяться , кількість яких залежить від типу дисплея. Сяючі точки на екрані зазвичай називають пікселями , їхній колір і яскравість може змінюватися. Саме в графічному режимі з'являються на екрані комп'ютера всі складні графічні зображення , створюваними спеціальними програмами, які керують параметрами кожного пікселя екрану . Графічні режими характеризуються такими показниками як:

- Роздільна здатність ( кількість точок , за допомогою яких на екрані відтворюється зображення).

- Глибина кольору ( кількість біт , що використовуються для кодування кольору точки ) , наприклад , 8 , 16 , 24, 32 біта . Кожен колір можна розглядати як можливий стан точки , Тоді кількість кольорів, що відображаються на екрані монітора може бути обчислено за формулою K = 2I , де K - кількість квітів , I - глибина кольору або бітова глибина .

- Палітра (кількість кольорів , які використовуються для відтворення зображення ) , наприклад 4 кольори , 16 кольорів , 256 кольорів , 256 відтінків сірого кольору , 216 квітів у режимі званому High color або 224 , 232 квітів у режимі True color .

Завдання №1.

Визначити необхідний об’єм відеопам’яті для різних графічних режимів екранів монітора, якщо відома глибина кольору:

| Режим екрана | глибина кольору (біт на точку) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 640 на 480 | Вар.1 | Вар.2 | Вар.3 | Вар.4 | Вар.5 |
| 800 на 600 | Вар.6 | Вар.7 | Вар.8 | Вар.9 | Вар.10 |
| 1024 на 768 | Вар.11 | Вар.12 | Вар.13 | Вар.14 | Вар.15 |
| 1280 на 1024 | Вар.16 | Вар.17 | Вар.18 | Вар.19 | Вар.20 |

Завдання №2.

Який об’єм  відеопам'яті необхідний для збереження В сторінок зображення, якщо бітова глибина дорівнює В1, а роздільна здатність монітора-В2 пікселів:

| Варіант (В) | Сторінки | Режим екрана (В2) | Глибина, біт (В1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 800х600 | 4 |
| 2 | 4 | 1024х768 | 8 |
| 3 | 8 | 1280х1024 | 16 |
| 4 | 7 | 1280х600 | 24 |
| 5 | 10 | 1280х720 | 32 |
| 6 | 9 | 1366х768 | 16 |
| 7 | 3 | 800х600 | 4 |
| 8 | 12 | 1024х768 | 8 |
| 9 | 2 | 800х600 | 16 |
| 10 | 1 | 1280х600 | 32 |
| 11 | 9 | 1280х720 | 32 |
| 12 | 6 | 640х480 | 16 |
| 13 | 5 | 800х600 | 8 |
| 14 | 8 | 1024х768 | 32 |
| 15 | 3 | 1280х1024 | 16 |
| 16 | 9 | 1280х600 | 24 |
| 17 | 2 | 1280х1024 | 8 |
| 18 | 4 | 1280х600 | 8 |
| 19 | 6 | 1280х720 | 24 |
| 20 | 8 | 1280х1024 | 24 |

Завдання №3.

Сучасний монітор дозволяє отримувати на екрані 16777216  (для непарних варіантів – 65536) різних кольорів. Скільки біт пам'яті займає 1 піксель?

Завдання №4.

Розв’яжіть задачу, обернену до задачі №2:

Знаючи глибину кольору монітора, його роздільну здатність і об’єм зайнятої відеопам’яті, визначити кількість збережених сторінок зображення.