Лабораторна робота №4

Дослідження CD-ROM приводу

Мета роботи: ознайомитись з процедурами підключення, встановлення та

використання CD-ROM приводу.

Короткі теоретичні відомості

Існуючі приводи оптичних дисків розрізняються по ряду ознак:

- по виконуваних діях: читання, запис, перезапис;

- типу дисків, з якими вони працюють: CD, DVD, комбо-приводи, що дозволяють працювати з дисками різних типів;

- виконання; внутрішні, зовнішні, портативні;

- способу завантаження диска: із завантажувальним лотком, що висувається, з щілинним завантаженням і із завантаженням у футлярі (caddy);

- кількості завантажуваних дисків: з одним диском і із зміною декількох дисків (diskchanger);

- за стандартами запису (особливо для DVD дисків) і ін., що реалізовуються ознакам.

- по вигляду інтерфейсу: IDE, SCSI, USB (для зовнішніх).

Типовий привід складається з електромеханічної, оптичної і електронної частин.

Електромеханічна частина, загалом аналогічна жорстким дискам, має деякі особливості. Вона включає двигун, що обертає шпиндель, систему позиціонування оптичної головки (головок при використанні двосторонніх дисків) читання ( запису в записуючих приводах) і систему завантаження дисків.

Крім того, на відміну від жорстких дисків, шпиндель яких обертається з постійним числом оборотів в хвилину (постійною кутовою швидкістю), шпиндель приводу оптичних дисків може обертатися або з постійною лінійною швидкістю (CLV - constant linear velocity), або з постійною кутовою швидкістю (CAV - constant angular velocity).

При пошуку потрібних даних (або фрагментів аудіо записів) диск може обертатися з більшою швидкістю, ніж при читанні. Це припускає відповідні динамічні характеристики двигуна: малі часи розгону і гальмування.

Радіальне позиціонування оптичної головки (яку часто називають світловою голкою - optical stylus) частіше проводиться за допомогою двигуна, що приводить в рух каретку з головкою за допомогою зубчатий або черв'ячної передачі. Причому великі габарити приводу дозволяють переміщати головку по радіусу диска, а не поворотом навколо осі блоку головок, як у жорсткого диска.

Завантаження диска, незалежно від варіанту завантаження (з лотка, щілинна або у футлярі), має двигун для переміщення диска всередину приводу або з нього (Eject). Крім того, в ній є механізм установки диска на шпиндель. У ньому зазвичай після втягування диска всередину, проводиться підйом рами, на якій закріплені двигун шпинделя і оптична система. Після цього диск виявляється на підставці, закріпленій на шпинделі, до якої його притискує розташована зверху пластмасова шайба з постійним магнітом.

У разі відключення живлення звільнити диск, що опинився в приводі, можна опустивши раму за допомогою шпильки або скріпки через маленький отвір, що є на лицьовій панелі приводу поряд з кнопкою завантаження/вивантаження диска.

Оптична частина включає лазерний світлодіод, систему фокусування, фотоприймач і підсилювач.

Система фокусування забезпечує фокусування лазерного променя на шарі (зокрема, і в двошарових DVD дисках), що відображає, і складається з пластмасової лінзи, рухомої в напрямі, перпендикулярному площині диска. Для управління переміщенням лінзи використовується котушка із струмом в полі постійного магніту - прийом, аналогічний використовуваному при радіальному позиціонуванні головок в жорстких дисках. Ця система дозволяє відстежувати поперечне биття оптичного диска навіть щодо високих швидкостях його обертання.

Електронна частина є контролером, що забезпечує управління всіма процесами роботи приводу і інтерфейс з шинами ЕОМ. Як правило, в ній також є цифро-аналоговий перетворювач, що дозволяє відтворювати звук, записаний на Audio CD.

ФІЗИЧНИЙ ПРИСТРІЙ CD-ROM DRIVE

Типовий пристрій накопичувача приведений на малюнку. 4.1

Рис. 4.1. Конструкція накопичувача

Конструкція накопичувача включає:

Корпус. Призначення його, зрозуміло всім.

Контейнер. Механізм завантаження дисків в накопичувач.

Привід диска. Обертає диск з певною швидкістю.

Серводвигун. Пересуває каретку з дзеркалом, що відображає, до заданої доріжки на диску.

Напівпровідниковий лазер. Генерує інфрачервоний промінь, який потрапляє на дзеркало, що відображає.

Лінза. Фокусує і направляє відбитий промінь на фотодатчик.

Фотодатчик. Перетворює отримані світлові сигнали в електричні імпульси.

Мікропроцесор. Отримані імпульси від фотодатчика декодує і передає їх комп'ютеру для подальшої обробки.

Тепер детальніше про те, як це все працює.

Зчитування інформації з диску відбувається наступним чином: лазер генерує інфрачервоний промінь, який відбиваючись від дзеркала потрапляє на поверхню диска. За рахунок того, що поверхня диска, є доріжками з штрихами і пропусками, те віддзеркалення від його поверхні буде не однаковим. Потрапляючи на штрих, промінь буде розсіяний, потрапляючи на чисте місце - промінь буде відбитий. Відбитий промінь сфокусований лінзою відбивається від дзеркала і через розділову призму потрапляє у фотодатчик. Ним реєструються зміни інтенсивності відбитого інфрачервоного променя і перетворюються в електричні сигнали. Потім ці електричні сигнали декодуються спеціальним мікропроцесором

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Вимкніть ПК і відключіть всі дроти живлення.

Зніміть кришку системного блоку згідно з інструкцією до ПК.

Встановіть режим роботи приводу CD-ROM, скористувавшись наступним розділом.

Знайдіть порожню нішу, завантажте CD-ROM у відсік і закріпіть пристрій, використавши 4 гвинти.

Підключіть кабель живлення до CD-ROM.

УВАГА: Призначення провідників в кабелі живлення повинне бути таким же, як на рисунку 5.1.

Підключіть E-IDE кабель (40-жильний) до CDROM згідно з описом в наступному розділі.

Підключіть звуковий кабель від роз'єму Аналогове Аудіо на задній панелі вашого CD-ROM до звукової карти, якщо вона встановлена на вашій системі.

УВАГА: Канал R зазвичай червоного кольору.

Встановіть назад кришку системного блоку і підключіть дрот живлення.

Встановлення перемички Master/Slave

На задній панелі вашого CD-ROM приводу з три парі перемичок: MA (Master), SL (Slave) і CS (CSEL). Рис.4.2 показує місце положення перемичок.

Рис. 4.2: Задня панель CD-ROM приводу

Перемичка Master/Slave використовується для установки CD-ROM

приводу в режим Master і Slave приводу.

Master пристрій                                                          Slave пристрій

Рис 4.3. Встановлення приводу у режим Master або Slave

УВАГА: Не використовуйте дві перемички для встановлення режимів Master і Slave одночасно.

Підключення до Primary/Secondary IDE порту.

У більшості ПК систем жорсткий диск буде підключений до Primary IDE порту і працювати в режимі Master пристрою для завантаження операційної системи. CD-ROM привід повинний бути встановлений в режим Slave приводу, якщо необхідно підключити CD-ROM до того ж IDE порту, що і жорсткий диск. У деяких ситуаціях може знадобитися підключити CD-ROM до Secondary IDE порту, якщо порт Primary IDE зайнятий. У такій конфігурації CD-ROM привід може бути встановлений в режим Master, якщо ніякий інший пристрій, підключений до порту Secondary IDE, не працює в даному режимі. У іншому випадку СD-ROM привід повинний бути встановлений в Slave режим, якщо Master пристрій вже існує. Рис. 4.3 показує установку і підключення CD-ROM до Primary IDE або Secondary IDE порту. Таблиця 1 ілюструє конфігурацію CD-ROM, якщо необхідно використовувати Secondary IDE порт.

Primary IDE Port

Secondary IDE Port

Рис. 4.4 Підключення до Primary IDE або Secondary IDE порту

Таблиця 1: Конфігурація Secondary IDE порту

| Пристрій | Пристрій 0 (Master) | Пристрій 1 (Slave) |
| --- | --- | --- |
| Один пристрій | CD-ROM | Ні |
| Два пристрої | Жорсткий диск або CD-ROM | CD-ROM |

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З CD-ROM приводом є дискета з драйвером приводу. Драйвер приводу необхідний, якщо ПК працює під управлінням OC DOS, Windows 3.1 або вище. Слідуйте інструкції, наведеній нижче, якщо необхідно встановити драйвер приводу. Звичайно, якщо ви використовуєте Windows 95, Windows NT або ОS/2, драйвер приводу не потрібен. Зверніться до наведеної інструкції або керівництва користувача ОС, якщо CD-ROM не може бути розпізнаний автоматичний.

DOS WINDOWS 3.X

Введіть в командному рядку А: (а:) або В: (Ь:), в залежності від того якою буквою позначений дисковод.

Введіть в командному рядку Install і натисніть клавішу Enter.

Слідуйте інструкціям на екрані.

Після встановлення, витягніть дискету з драйвером і перезавантажте систему.

WINDOWS 95

Немає необхідності встановлювати який-небудь драйвер CD-ROM приводу в ОС Windows 95.Слідуйте наведеній інструкції, якщо CD-ROM не може бути розпізнаний автоматичний.

Включіть ПК, система визначить новий CD-ROM пристрій і почне використовувати програмний драйвер приводу автоматично. Якщо ні, перейдіть до наступних кроків.

Виберіть за допомогою миші іконку Control Panel (Панель управління) у вікні Му Computer (Мій комп'ютер).

Натисніть на Add New Hardware (Додати новий пристрій) і натисніть Next (Далі) і Yes (Так) в діалогових вікнах.

Виконуйте дії згідно інструкціям на екрані і дайте Windows 95 знайти нове устаткування. Буде знайдений CDROM привід і завантажено програмне забезпечення драйвера, щоб закінчити установку.

WINDOWS NT OS/2 WARP

У цих операційних системах також немає необхідності встановлювати драйвер приводу. Зверніться до керівництва користувача цих операційних систем, якщо CDROM не може бути розпізнаний автоматичний.

ВИКОРИСТАННЯ CD-ROM ПРИВОДУ

| - Вихід для - навушників | Користувач може використовувати стерео навушники, щоб прослуховувати звук, використовуючи вихід для навушників. |
| --- | --- |
| 2. Регулятор гучності | Користувач може регулювати цією ручкою рівень гучності навушників. |
| 3. Індикатор Вкл/Зайнято | Індикатор On/Busy буде блимати, якщо користувач звертається до CD-ROM диску. |
| 4. Дверці | Користувач може відкрити або закрити дверцята натискаючи кнопку Відкрити/Закрити. |
| 5. Екстрене витягування | Якщо користувач не може витягнути диск, натискаючи на кнопку Відкрити/Закрити, він/вона може вставити тонкий дріт в цей отвір для ручного витягання УВАГА: відключіть живлення перед ручним витяганням диска |
| 6. Грати/Пропустити | Коли CD-DA (музичний) диск завантажений в привід і не програється, натискання на кнопку призведе до початку відтворення, починаючи з першого трека (пісні). Коли пристрій знаходиться в режимі відтворення, натиснення на кнопку призведе до перемикання приводу на твір наступного трека (пісні) |
| 7.Відкрити/Закрити/ Зупинити | Ця кнопка має декілька призначень. Якщо натискати на привід або відкриє дверцята і висуне диск, або захопить диск і закриє дверцята. Якщо програється CD-DA диск, натиснення на кнопку зупинить відтворення. |

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Уважно вивчіть запропонований теоретичний матеріал, включаючи моделюючі програми.

2. Підключіть CD-ROM до комп’ютера.

3. Встановіть, якщо потрібно, необхідне програмне забезпечення.

4. Спробуйте використати привід

5. Закріпіть отриманні знання відповівши на контрольні запитання

6. Оформіть протокол

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.Як функціонує привід CD-ROM ?

2.Як користуватись програмним забезпеченням?

3.Як необхідно користуватись місцевим пультом керування CD-ROM?

4.Які основні вузли CD-ROM Ви знаєте?

5.Як підключити привід до комп’ютера?

6.Як користуватися перемичками master / slave ?