# Розшифрування маркування сучасних процесорів компанії AMD

Кожен з вас швидше за все зустрічався у своєму житті з різними маркуваннями товару. «Для чого це потрібно?», - подумаєте ви. Маркування необхідне, в першу чергу, для більш точної, але короткої ідентифікації продукції. Однак щоб виконати саму ідентифікацію необхідно знати точний алгоритм її розшифрування. Погодьтеся, адже нікому не хочеться потрапити в ситуацію, коли перед вами знаходяться три види товару одного виробника без будь-яких визначальних знаків. Що ж робити в такій ситуації? Звысно необхідно шукати способи розшифрування маркування товару.

Уявіть ситуацію. Перед вами лежить декілька процесорів компанії AMD, і вам потрібно розібратися «хто є хто, і з чим його їдять».

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

У випадку з процесорами AMD ситуація утруднюється тим, що на теплорозподільній кришці немає навіть покажчика тактової частоти процесора, як це робиться на моделях від Intel. Непідготовлена людина, взагалі, може довідатися згідно маркуванню на теплорозподілювачі про приналежність процесора до тієї чи іншої серії та місце його виробництва і, якщо розбирається в процесорних роз’ємах, то і його можна ідентифікувати. Якщо ж звернутися до Павутини, то можна зіштовхнутися з рядом суперечливих статей, у яких викладається розуміння авторів відносно питання по розшифруванню маркування процесора (і навіть у нас є така, підготовлена автором на основі аналізу маркувань і характеристик). Але нещодавно до нас потрапив матеріал, як кажуть з перших рук, по його розшифруванню. Для того, щоб допомогти вам максимально коректно прочитати маркування і пропонується цей матеріал.

Будемо вважати, що наше маркування має вигляд, представлений на наступному зображенні.

З урахуванням присутньої у нас інформації, постараємося її розшифрувати. Надалі будемо іти по групам символів, які пронумеровані на зображенні. Починаємо з самого початку та по черзі. Так, і протягом викладання матеріалу з розшифрування маркування процесора будемо виконувати читання маркування зразка №1. Також звертаємо вашу увагу на те, що дане розшифрування маркування процесорів використане тільки до процесорів покоління AMD Family 10h.

1 – Brand (1 символ) – взагалі, у нашому розумінні, це марка (брендова назва) процесора.

Можливі наступні символи:

- A – AMD Athlon;

- H – AMD Phenom;

- S – AMD Sempron;

- O – AMD Optheron.

Для зразка №1 «H – процесор належить до сімейства AMD Phenom»;

2 – Segment (1 символ) – власне призначення щодо використання того чи іншого процесора, а саме:

- D – desktop – для робочих станцій або настільних ПК;

- E – embedded server (винятково для AMD Opteron) – для виділених серверів;

- S – server (винятково для AMD Opteron) – для серверів.

Для зразка №1 «D – сфера застосування даного процесора – робочі станції (настільний ПК)»

3 – Model (4 символу) – однозначно визначають вашу модель процесора, а саме його характеристики, такі як тактова частота, частота роботи вбудованого північного мосту у двоканальному і одноканальному режимах, максимальна швидкість роботи DDR, максимальна швидкість Hyper-Transport, кількість ядер процесора. Весь модельний ряд процесорів компанії AMD досить великий, тому не будемо приводити таблиці, у яких представлені всі моделі.

Також хотілося б звернути вашу увагу на те, що для процесорів, які підтримують роз’єм AM3, спостерігається наступна тенденція. Якщо в послідовності символів, що характеризує модель  процесора, присутні символи E, X або Z, то швидше за все вони означають наступне (дані засновані на аналізі модельного ряду):

- Е – енергоефективні процесори;

- Х – заблокований множник;

- Z – розблокований множник.

Для зразка №1 «Z560 – модельний номер процесора 560, а Z говорить про те, що це процесор з вільним множником»

4 – Roadmap (2 символи) – взагалі, вказує на тепловий пакет, процесорний роз’єм і клас системи охолодження, необхідної для того чи іншого випадку.

| OPN Character (символи) | Max TDP | Socket Infrastructure (Socket) | HS Class (клас системи охолодження) |
| --- | --- | --- | --- |
| AMD Athlon |  |  |  |
| HD | 45 W | AM3 | HS 44 |
| OC | 65 W | AM3 | HS 55 |
| WF | 95 W | AM3 | HS 65 |
| SC | 25 W | AM3 | HS 27 |
| AMD Phenom |  |  |  |
| OB | 65 W | AM2r2 | HS 65 |
| WC | 95 W | AM2r2 | HS 65 |
| WF | 95 W | AM3 | HS 65 |
| XA | 125 W | AM2r2 | HS 78 |
| FA | 140 W | AM2r2 | HS 78 |
| FB | 125 W, 140 W | AM3 | HS 78 |
| OD | 65 W | AM2r2 | HS 55 |
| XC | 125 W, Dual-Plane | AM2r2 | HS 78 |
| OC | 65 W | AM3 | HS 55 |
| AMD Sempron |  |  |  |
| HB | 45 W | AM3 | HS 55 |

Для серії AMD Opteron.

| OPN Character (символ) | Max TDP | Socket Infrastructure (Socket) | HS Class (клас системи охолодження) |
| --- | --- | --- | --- |
| FM | 79 W | Fr2 (1207) | HS57 |
| PA | 79 W | Fr2 (1207) | HS54 |
| WA | 115 W | Fr2 (1207) | HS65 |
| WB | 115 W | AM2r2 | HS65 |
| WE | 95 W | AM2r2 | HS65 |
| YA | 137 W | Fr2 (1207) | HS72 |
| WH | 115 W | Fr5 (1207) | HS65 |
| WG | 115 W | AM3 | HS65 |
| PC | 79 W | Fr5 (1207) | HS54 |
| YC | 137 W | Fr5 (1207) | HS72 |
| NA | 60 W | Fr5 (1207) | HS54 |
| WJ | 115 W | Fr6 (1207) | HS65 |
| PD | 79 W | Fr6 (1207) | HS54 |
| NB | 60 W | Fr6 (1207) | HS54 |
| WK | 115 W | G34r1 | HS70, HS65 |
| VA | 85 W | G34r1 | HS65,HS63 |
| YE | 140 W | G34r1 | HS75,HS72 |
| WL | 95 W | C32 | HS73,HS65 |
| OF | 65 W | C32 | HS75,HS72 |
| HJ | 35 W | C32 | HS63,HS55 |

Для зразка №1 «WF – тепловий пакет процесора до 95 Вт»

5 – Packege (1 символ) – корпус процесора.

| OPN Character (символ) | Package (корпус) |
| --- | --- |
| L | Fr2(1207) |
| J | AM2r2 |
| K | AM3 |
| P | Fr5(1207) |
| S | Fr6(1207) |
| T | G34r1 |
| U | C32 |

Для зразка №1 «K – впакований процесор у корпус 938 pin OµPGA (Socket AM3)»

6 – Number of cores (1 символ) – кількість ядер процесора:

| OPN Character (символ) | Number of cores (кількість ядер) |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| С | 12 |

Для зразка №1 «2 – загальна кількість активних ядер»

7 – Cashe Size (1 символ) – об'єм кеш-пам’яті.

| OPN Character (символ) | Об'єм кеш-пам'яті L2, КБ | Об'єм кеш-пам'яті L3, КБ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 512 | 0 |
| 3 | 1024 | 0 |
| B | 512 | 2048 |
| F | 512 | 4096 |
| D | 512 | 6144 |
| E | 512 | 12288 |

Для зразка №1 «D – об'єм кеш-пам'яті L2 512 КБ і об'єм кеш-пам'яті L3 6144 КБ»

8 – Part Definition (2 символу) –визначає ревізію процесора (степпінг):

| Part Definition | Revision |
| --- | --- |
| Для AMD Athlon і AMD Sempron |  |
| GQ | Rev C2 |
| GM | Rev C3 |
| Для AMD Phenom |  |
| GD | Rev B2 |
| GH | Rev B3 |
| HH | Rev B2 |
| HI | Rev B3 |
| GI | Rev C2 |
| GM | Rev C3 |
| GR | Rev E0 |
| Для AMD Opteron |  |
| GC | Rev B1 |
| GE | Rev BA |
| GD | Rev B2 |
| GH | Rev B3 |
| GI | Rev C2 |
| GN | Rev D0 |
| GO | Rev D1 |

Для зразка №1 «GM - ядро процесора степпінгу C3»

І так, перейдемо до розшифрування маркування наявних у нас процесорів.

Розшифрування маркування процесорів

Отже, зведемо наявну інформацію про процесор №1 у єдиний блок.

Маркування HDZ560WFK2DGM позначає наступне:

- H – процесор належить до сімейства AMD Phenom;

- D – сфера застосування даного процесора – робочі станції і настільні ПК;

- Z560 – модельний номер процесора 560 (Z – процесор з вільним множником);

- WF – тепловий пакет процесора до 95 Вт;

- K – впакований процесор у корпус 938 pin OµPGA (Socket AM3);

- 2 – загальна кількість активних ядер;

- D – об'єм кеш-пам'яті L2 512 КБ і об'єм кеш-пам'яті L3 6144 КБ;

- GM - ядро процесора степпінгу C3.

Для процесора №2 маємо наступну інформацію. Маркування SDX140HBK13GQ розшифровується так:

- S – процесор належить до сімейства AMD Sempron;

- D – сфера застосування даного процесора – робочі станції (настільний ПК);

- X – процесор з заблокованим множником;

- 140 – модельний номер процесора;

- HB – тепловий пакет процесора до 45 Вт;

- K – впакований процесор у корпус 938 pin OµPGA (Socket AM3);

- 1 – загальна кількість активних ядер;

- 3 – об'єм кеш-пам'яті L2 1024 КБ;

- GQ – ядро процесора степпінгу C2.

Для процесора №3 з маркуванням ADX450WFK32GM характеристики виглядають так:

- A – процесор належить до сімейства AMD Athlon;

- D – сфера застосування даного процесора – робочі станції (настільний ПК);

- X – процесор з заблокованим множником;

- 450 – модельний номер процесора;

- WF – тепловий пакет процесора до 95 Вт;

- K – впакований процесор у корпус 938 pin OµPGA (Socket AM3);

- 3 – загальна кількість активних ядер;

- 2 – об'єм кеш-пам'яті L2 512 КБ;

- GM – ядро процесора степпінгу C3.

Для процесора №3 з маркуванням OS8347WAL4BGC відомі такі характеристики:

- O – процесор належить до сімейства AMD Opteron;

- S – сфера застосування даного процесора – сервера;

- 8347 – модельний номер процесора;

- WA – тепловий пакет процесора до 115 Вт;

- L – впакований процесор у корпус Fr2(1207);

- 4 – загальна кількість активних ядер;

- B – об'єм кеш-пам'яті L2 512 КБ, L3 2048 КБ;

- GC – ядро процесора степпінгу B1.

Сподіваємося, тепер помилок у розшифруванні та ідентифікації процесорів AMD (Family 10h) буде значно менше, як у нас і наших колег, так і, звісно ж, у вас, звичайних споживачів.